# پاسخ به تکلیف حالت نجات اضطراری ‎RESCUE‎

برنامه‌نویس سعید نیک    نسخه ۳٫۰٫۱

# ۱ زمینه و هدف

حالت پروازی ‎RESCUE‎ و ناظر تشخیص خطر را روی ‎ArduPlane 4.6.3‎ برای پرنده بال‌ثابت پیاده کرده‌ایم. منطق نجات داخل فریمور اجرا می‌شود. پنل محلی، راه‌اندازی شبیه‌ساز، نمایش وضعیت و بررسی لاگ را انجام می‌دهد؛ بسته برای کارکرد مستقل از پنل با ‎QGroundControl‎ نیز راه‌انداز دارد.

هفت سناریوی درخواستی در هشت پرواز مستقل ‎SITL‎ بررسی و تأیید شده‌اند؛ گرفتن کنترل از ‎MANUAL‎ و ‎AUTO‎ دو پرواز جداست. چهارده آزمون رگرسیون نیز رفتار پرواز عادی و حفاظت‌های تکمیلی را پوشش داده‌اند. این نتایج مربوط به فریمور و مدل شبیه‌سازی همین بسته‌اند.

# ۲ رفتار کلی

| حالت | رفتار اجراشده |
| --- | --- |
| MONITOR | در حالت مسلح و در حال پرواز، شرایط سقوط را پایش می‌کند و مد عادی را نگه می‌دارد. |
| WARNING | زیر ۲۰۰ متر ‎Home‎ با خطر تأییدشده، حدود هر ثانیه هشدار می‌فرستد؛ مد عوض نمی‌شود. |
| RESCUE | زیر ۱۰۰ متر با ادامه سقوط، کنترل را می‌گیرد؛ ‎TECS‎ بازیابی تا ۲۰۰ متر را با رعایت سرعت مدیریت می‌کند. |
| STABILIZED | پس از دو ثانیه پایداری پیوسته، پیام تثبیت را می‌فرستد و مهلت پنج‌ثانیه‌ای خلبان را آغاز می‌کند. |
| واگذاری | تغییر مد معتبر خلبان را می‌پذیرد؛ پاسخ عمدی با استیک نیز در مسیر اختیاری، ‎FBWA‎ را انتخاب می‌کند. |
| چتر | بی‌پاسخ‌ماندن خلبان یا شکست بازیابی، درخواست ‎AP_Parachute‎، قطع موتور و ‎disarm‎ را به‌دنبال دارد. |

پنج پارامتر تعیین‌شده در سند و کنترل بازیابی با ‎TECS‎ حفظ شده‌اند. برای جلوگیری از هشدار کاذب، پایداری شرط سقوط را تعریف کرده‌ایم. همچنین حفاظت نزول خطرناک با سرعت تقریباً ثابت و پاسخ اختیاری با استیک را افزوده‌ایم؛ این دو رفتار از شرط صرفاً شتابی و تغییر مدِ سند گسترده‌ترند و در بخش چهار مشخص شده‌اند.

ارتفاع تصمیم‌گیری نسبت به ‎Home‎ است. فاصله از زمینِ مدل در پنل جدا نمایش داده می‌شود؛ این دو مرجع یکسان نیستند. بسته حاضر باینری ‎SITL‎ رایانه است و فایل فلش یا تأیید پرواز واقعی ‎Pixhawk‎ نیست.

# ۳ پارامترها

۲۶ پارامتر با پیشوند ‎RSC‎ افزوده‌ایم: پنج پارامتر مشخص‌شده در تکلیف و ۲۱ تنظیم تکمیلی. جدول فقط همین پارامترهای افزوده‌شده را دارد. مقدارها مربوط به پروفایل آزموده‌شده‌اند؛ استثنای پیش‌فرض خاموش ‎RSC_ENABLE‎ در سطر اول مشخص است.

| پارامتر | مقدار | کارکرد |
| --- | --- | --- |
| RSC_ENABLE | 0 / 1 | خاموش یا روشن کردن منطق نجات؛ پیش‌فرض فریمور صفر و مقدار آزمون یک است. |
| RSC_ALT_WARN | 200 m | مرز هشدار و هدف ارتفاع بازیابی نسبت به ‎Home.‎ |
| RSC_ALT_TRIG | 100 m | مرز ورود خودکار هنگام ادامه سقوط؛ نسبت به ‎Home.‎ |
| RSC_ACC_Z | 5 m/s² | آستانه شتاب رو به پایین با حذف گرانش برای مسیر اصلی سند. |
| RSC_HAND_S | 5 s | مهلت واکنش خلبان که پس از تأیید پایداری آغاز می‌شود. |
| RSC_DWELL_S | 0.2 s | دوام شرط خطر پس از تأیید نزول پیوسته یک‌ثانیه‌ای و افت دو متر. |
| RSC_ALT_HYST | 10 m | حاشیه ارتفاعی پاک‌شدن هشدار و جلوگیری از نوسان نزدیک مرز. |
| RSC_SINK | 5 m/s | حد نزول در حفاظت تکمیلیِ زمان باقی‌مانده؛ به‌تنهایی محرک نیست. |
| RSC_UN_ANG | 60° | حد رول یا پیچ شدید برای ثبت ناپایداری و بررسی شکست بازیابی. |
| RSC_UN_RATE | 90°/s | حد چرخش شدید برای تشخیص ناپایداری در دوره بازیابی. |
| RSC_TTC_S | 6 s | حاشیه زمان رسیدن به تراز ‎Home‎ در مسیر تکمیلی ورود اضطراری. |
| RSC_STAB_S | 2 s | مدت پیوسته برقراری همه معیارهای پرواز پایدار. |
| RSC_ALT_TOL | 5 m | تلرانس ارتفاع نسبت به هدف؛ با هدف ۲۰۰، باند ۱۹۵ تا ۲۰۵ متر. |

پنج سطر اول خواسته مستقیم سند هستند. تنظیمات تکمیلی، تداوم خطر، هیسترزیس و تعریف عددی پایداری را قابل بررسی می‌کنند. نقش ‎RSC_SINK‎ و ‎RSC_TTC_S‎ محدود به مسیر تکمیلی تشخیص نزول خطرناک است؛ زاویه یا چرخش به‌تنهایی گرفتن کنترل را فعال نمی‌کند.

# پارامترهای تکمیلی

| پارامتر | مقدار | کارکرد |
| --- | --- | --- |
| RSC_VZ_TOL | 1 m/s | حد قدر مطلق سرعت عمودی برای تأیید تراز پایدار. |
| RSC_ANG_MAX | 10° | حد قدر مطلق رول و پیچ برای اعلام پایداری. |
| RSC_ST_RATE | 15°/s | حد نرخ چرخش؛ عبور لحظه‌ای از زاویه صفر، پایداری محسوب نمی‌شود. |
| RSC_RECOV_S | 90 s | مهلت کلی رسیدن به بازیابی پایدار از لحظه گرفتن کنترل. |
| RSC_FAIL_S | 3 s | دوام نزول شدید یا ناپایداری پس از فرصت اولیه بازیابی. |
| RSC_MIN_ALT | 30 m | حد اضطراری در بازیابی؛ زیر آن مسیر تکمیلی ورود، نزول بالای ۲ را می‌پذیرد. |
| RSC_PROG_S | 10 s | پنجره ارزیابی پیشرفت واقعی ارتفاع یا انرژی ناشی از سرعت هوایی. |
| RSC_PROG_M | 3 m | حداقل کسب ارتفاع یا افزایش انرژی معادل سه متر ارتفاع در پنجره پیشرفت. |
| RSC_IMPACT_S | 2 s | حد فوری پیش‌بینی رسیدن به تراز ‎Home‎ هنگام نزول بیش از ۲ متر بر ثانیه. |
| RSC_REARM_S | 10 s | فاصله پس از واگذاری؛ همراه با پاک‌شدن خطر، از گرفتن کنترل مکرر جلوگیری می‌کند. |
| RSC_STK_EN | 1 | فعال‌بودن پذیرش حرکت عمدی استیک یا گاز؛ صفر یعنی پذیرش فقط با تغییر مد. |
| RSC_STK_US | 120 µs | حداقل تغییر تازه ورودی خام نسبت به مبنای لحظه تثبیت. |
| RSC_STK_S | 0.3 s | دوام تغییر عمدی با ورودی معتبر و تازه برای واگذاری به ‎FBWA.‎ |

سند افزودن تنظیمات ضروری را همراه با توجیه در ‎README‎ مجاز دانسته است. این ۲۱ تنظیم، ابهام‌های «پایدار»، «ادامه سقوط»، «ناتوانی در اوج‌گیری» و «واکنش خلبان» را به حدود قابل آزمون تبدیل می‌کنند. در استفاده عادی، پنج پارامتر اصلی نقطه شروع‌اند و تنظیمات تکمیلی با مقادیر مهندسیِ آزموده‌شده باقی می‌مانند.

گاز کامل معیار اوج‌گیری نیست. پنجره پیشرفت، هم افزایش ارتفاع و هم افزایش انرژی ناشی از سرعت هوایی را می‌پذیرد؛ بنابراین زمانی که پرنده برای خروج از وضعیت کم‌سرعت انرژی می‌گیرد، صرفاً به‌دلیل اوج‌نگرفتن لحظه‌ای شکست اعلام نمی‌شود. تنظیمات موجود ‎TECS‎، حداقل سرعت و چتر در فایل کامل پارامترها آمده‌اند، اما پارامتر افزوده ما محسوب نمی‌شوند.

# ۴ نیازمندی‌های تفصیلی مراحل

## ۴ ۱ پایش و هشدار

ناظر با نرخ ۵۰ هرتز، شتاب عمودی رو به پایین در دستگاه زمین را پس از حذف گرانش و فیلتر ۵ هرتز بررسی می‌کند. شتاب خام بدنه یا شتاب رو به بالا در تیک‌آف، معادل سقوط فرض نمی‌شود. برای تأیید نزول، سرعت رو به پایین باید بیش از ۰٫۵ متر بر ثانیه، حداقل یک ثانیه پیوسته برقرار باشد و دست‌کم دو متر افت ارتفاع اندازه‌گیری شود.

پس از این تأیید، عبور شتاب نزولی از ‎RSC_ACC_Z‎ به‌مدت ‎RSC_DWELL_S‎ شرط اصلی سقوط را کامل می‌کند. زیر ‎RSC_ALT_WARN‎، پیام با شدت ‎WARNING‎ و تقریباً یک هرتز ارسال می‌شود و مد جاری باقی می‌ماند. با رفع شرط، هشدار پس از حاشیه زمانی و ارتفاعی مناسب پاک می‌شود.

## ۴ ۲ هشدار و ورود به ‎RESCUE‎

در مسیر اصلی سند، ادامه سقوط تأییدشده همراه با شتاب نزولی بالاتر از ۵ و ارتفاع کمتر از ۱۰۰ متر ‎Home‎، از هر مد جاری موجب ورود خودکار به مد ۲۶ ‎RESCUE‎ می‌شود. شرط‌های مسلح‌بودن، پرواز و در دسترس‌بودن تنظیم معتبر چتر نیز اعمال می‌شوند. برای فرار از تشخیص کاذب، ‎TAKEOFF‎ را از این حفاظت مستثنا نکرده‌ایم.

حفاظت افزوده برای نزول ثابت چنین است: همان نزول یک‌ثانیه‌ای و افت دو متر باید تأیید شود، ارتفاع زیر ۱۰۰ متر باشد، نرخ نزول بالاتر از ۵ متر بر ثانیه و زمان پیش‌بینی رسیدن به تراز ‎Home‎ کمتر از ۶ ثانیه باشد. زیر ۳۰ متر، نرخ بالاتر از ۲ متر بر ثانیه نیز پذیرفته می‌شود. این شرط باید ۰٫۲ ثانیه دوام بیاورد. در لاگ، بیت ۳۲ و پیام ‎predicted impact‎ علت ورود را مشخص می‌کنند.

این مسیر عمداً از شرط شتابی سند گسترده‌تر است: در یک نزول تند با سرعت ثابت، شتاب می‌تواند نزدیک صفر باشد. نزول آرامِ تحت کنترل یا ارتفاع کم به‌تنهایی کافی نیست. قصد خلبان نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده فاصله توقف ایمن نیست؛ ورود عمدی به همین محدوده خطر می‌تواند حفاظت را فعال کند.

اگر شتاب جبران‌شده و مشتق فیلترشده سرعت نزول، هر دو ترمز واقعی رو به بالا را تأیید کنند و برآورد توقف بیش از پنج متر بالاتر از ‎Home‎ باشد، مسیر تکمیلی مداخله نمی‌کند. برای آغاز بالاکشیدنِ پاسخ‌دار، فقط یک مهلت حداکثر نیم‌ثانیه‌ای در هر نزول وجود دارد؛ بالای ۳۰ متر و با بیش از دو ثانیه فاصله زمانی خطر. حرکت مکرر استیک این مهلت را تمدید نمی‌کند و شرط شتابی اصلی را نیز مسدود نمی‌کند.

## ۴ ۳ بازیابی

هدف ارتفاع را به ‎RSC_ALT_WARN‎ می‌دهیم و اهداف ارتفاع و سرعت را با ‎TECS‎ موجود مدیریت می‌کنیم. هدف رول صفر است و کنترلگرهای وضعیت موجود سطوح پروازی را هدایت می‌کنند. در بخش اصلی اوج‌گیری، کامل‌ترین گازِ مجاز با رعایت محدودیت خروجی، توان و نرخ تغییر درخواست می‌شود. نزدیک هدف، ‎TECS‎ گاز را برای تثبیت تنظیم می‌کند؛ قانون مستقل پیچ یا گاز برای بازیابی ننوشته‌ایم.

در ورود اضطراری، حالت داخلیِ نرخ تغییر فرمان پیچ ‎TECS‎ را داخل حدود پیچ مجاز مقداردهی می‌کنیم تا شیرجه نزدیک عمودی، چند ثانیه تأخیر بی‌فایده در خروج ایجاد نکند. کنترل انرژی و محدودیت‌های موجود سرعت و واماندگی برقرار می‌مانند. این تغییر مخصوص ورود اضطراری است.

## ۴ ۴ تثبیت و تحویل کنترل

| معیار | شرط تأیید پایداری |
| --- | --- |
| ارتفاع | ۲۰۰ متر ‎Home‎ با تلرانس پنج متر |
| سرعت عمودی | قدر مطلق حداکثر یک متر بر ثانیه |
| وضعیت | قدر مطلق رول و پیچ حداکثر ده درجه |
| نرخ چرخش | حداکثر پانزده درجه بر ثانیه |
| سرعت هوایی | کمتر از حداقل سرعت موجود نباشد؛ در پروفایل حاضر ده متر بر ثانیه |
| دوام | همه شرط‌ها دو ثانیه پیوسته برقرار باشند |

پس از احراز این معیارها، پیام «پرنده تثبیت شد» و تایمر پنج‌ثانیه‌ای آغاز می‌شود. تغییر مد معتبر خلبان، از جمله ‎FBWA‎، طبق سند پذیرفته می‌شود. از دست‌رفتن پایداری در پنجره واگذاری، بررسی بازیابی را دوباره فعال می‌کند.

پاسخ با استیک یا گاز، قابلیت افزوده قابل خاموش‌کردن است. با ‎RSC_STK_EN=1‎، تغییر تازه حداقل ۱۲۰ میکروثانیه نسبت به مبنای لحظه تثبیت باید ۰٫۳ ثانیه با ورودی معتبر ادامه یابد؛ سپس کنترل به ‎FBWA‎ واگذار می‌شود. ورودی ثابت قبلی، نویز و پیام کهنه پاسخ محسوب نمی‌شوند. مقدار صفر، رفتار «فقط تغییر مد» را نگه می‌دارد.

## ۴ ۵ چتر

اگر مهلت ‎RSC_HAND_S‎ بدون پاسخ تمام شود، ‎AP_Parachute‎ را فراخوانی می‌کنیم، موتور قطع و پرنده ‎disarm‎ می‌شود. در پروفایل آزمون، تأخیر خروجی رهاساز ۰٫۵ ثانیه و بازشدن تدریجی مدل چتر ۱٫۵ ثانیه است. پس از رهاسازی، یک شبیه‌سازی تازه برای بسته‌بندی مجدد چتر لازم است.

# ۵ حالت‌های مرزی و ایمنی

| موضوع | تصمیم و رفتار اجراشده |
| --- | --- |
| گرفتن کنترل از ‎MANUAL‎ | ناظر از مد جاری مستقل است. پس از بازیابی پایدار، خلبان در پنجره تعیین‌شده می‌تواند مد را عوض کند. |
| جلوگیری از رفت و برگشت مکرر | پس از واگذاری، ده ثانیه فاصله و یک دوره پاک‌شدن خطر اعمال می‌شود. خطر فوریِ مسیر تکمیلی می‌تواند این فاصله را لغو کند. |
| خاموش‌بودن منطق | با ‎RSC_ENABLE=0‎، ناظر مداخله نمی‌کند؛ سناریوی غیرفعال از ‎BIN‎ کنترل شده است. |
| ثبت علت تصمیم | گذارها و ارتفاع، شتاب، نزول، وضعیت، سرعت و بیت‌های علت در ‎RSC‎ ثبت می‌شوند؛ ‎MODE‎، ‎TECS‎، ‎RCOU‎ و ‎ARM‎ شواهد مستقل‌اند. |
| تیک‌آف و نزول کوتاه | نزول کمتر از یک ثانیه یا افت کمتر از دو متر تأیید نمی‌شود. پروازهای عادی ۴۰ و ۸۰ متر و گذرای کوتاه، ورود کاذب نداشتند. |
| گاز کامل بدون پیشرفت | رشد ارتفاع یا انرژی معادل سرعت بررسی می‌شود؛ در پنجره ده‌ثانیه‌ای باید دست‌کم سه متر پیشرفت معادل دیده شود. |
| تداوم نزول یا چرخش شدید | پس از فرصت اولیه دوثانیه‌ای، نزول بیش از سه متر بر ثانیه یا ناپایداری پایدار، در بازه سه‌ثانیه‌ای مسیر چتر را فعال می‌کند. |
| خطر نزدیک یا بازیابی طولانی | نزول زیر ۳۰ متر، رسیدن پیش‌بینی‌شده نزدیک به ‎Home‎، داده ناوبری نامعتبر و مهلت کلی ۹۰ ثانیه می‌توانند بازیابی را پایان دهند. |

تراز ناپایدار را فقط با یک زاویه لحظه‌ای تعریف نکرده‌ایم. معیارهای زاویه و نرخ، تداوم زمانی و سرعت هوایی را با هم بررسی می‌کنیم؛ ازاین‌رو عبور لحظه‌ای از رول صفر در یک چرخش کامل، تثبیت محسوب نمی‌شود. زاویه شدید به‌تنهایی نیز محرک ورود اضطراری نیست.

حفاظت نزول ثابت، فرصت محدود بالاکشیدن، پاسخ استیک، مدل تدریجی چتر و پنل گزارش‌گیری توسعه‌های اجرایی ما هستند. آستانه‌ها با مدل حاضر آزموده شده‌اند. ‎Home‎ ارتفاع زمین زیر پرنده نیست؛ زمین مرتفع‌تر، تأخیر تخمین، شروع بسیار دیرهنگام شیرجه و محدودیت عملکرد پرنده می‌توانند بازیابی را ناممکن کنند.

آزمون با کنترل مجازیِ خود ‎QGroundControl‎ جدا از تست‌های تکرارپذیر ‎MAVLink‎ ثبت شده است. مجموعه کامل ده آزمون دستی هنوز تکمیل نشده و به‌عنوان نتیجه موفق ارائه نمی‌شود.

# ۶ اقلام تحویل

| قلم خواسته‌شده | فایل تحویلی |
| --- | --- |
| پچ حالت و زیرسامانه | ‎01_Patch/rescue.patch‎ همراه با ۳۰ فایل تغییرکرده و دستور ساخت |
| فایل پارامتر کامل | ‎02_Parameters/rescue.parm‎ همراه با مرجع محل آزمون |
| باینری شبیه‌ساز | ‎03_SITL/bin/arduplane.exe‎ همراه با کتابخانه‌ها، پایتون، پنل و هر دو راه‌انداز |
| لاگ و تحلیل کوتاه | ‎04_Logs‎ شامل هشت ‎BIN‎ سناریوهای اصلی، هش‌ها و ‎Phase_Analysis.md‎ |
| پارامترها و تصمیم‌ها | ‎05_README/README.md‎ انگلیسی و همین پاسخ ‎Word‎ |

بسته اجرایی به همان فریمور تأییدشده نسخه ۳٫۰٫۱ متکی است. بسته ارائه، علاوه بر پنج قلم بالا، پرزنتیشن وب و ویدئوهای بازپخش را دارد. باینری، پچ، پارامترها و لاگ‌ها با هش ‎SHA256‎ قابل تطبیق‌اند.

| فاز در نمونه بدون پاسخ | زمان شبیه‌سازی | ارتفاع ‎Home‎ |
| --- | --- | --- |
| هشدار | 68.384 s | 141.47 m |
| گرفتن کنترل | 71.925 s | 99.96 m |
| تثبیت | 101.905 s | 197.29 m |
| درخواست چتر | 106.925 s | 199.90 m |

در همین پرواز، ورود با شتاب ۷٫۴۲ و ارتفاع ۹۹٫۹۶ متر رخ داد. تثبیت در ۱۹۷٫۲۹ متر تأیید شد و حدود ۵٫۰۲ ثانیه بعد، درخواست چتر ثبت شد. ‎RCOU‎ و ‎ARM‎ قطع موتور و ‎disarm‎ را تأیید می‌کنند. رهاساز پس از تأخیر تنظیم‌شده فعال می‌شود؛ جدول، زمان درخواست ناظر را نشان می‌دهد.

https://github.com/saeednikakhtar/rescue-flight-lab

# ۷ سناریوهای ‎SITL‎

هر هفت سناریوی تکلیف روی باینری تحویلی موفق ثبت شده‌اند. سناریوی دوم در دو پرواز مستقل از ‎MANUAL‎ و ‎AUTO‎ اجرا شده است؛ بنابراین پوشش پذیرش شامل هشت پرواز است. نتیجه‌ها از فایل ‎BIN‎ اصلی و هم‌زمانی ‎RSC‎، ‎MODE‎، ‎TECS‎، ‎RCOU‎ و ‎ARM‎ استخراج شده‌اند.

| ردیف | سناریوی خواسته‌شده | نتیجه ثبت‌شده |
| --- | --- | --- |
| ۱ | القای شیرجه زیر مرز هشدار | ‎WARNING‎ زیر ۲۰۰ متر با شتاب واجد شرط؛ بدون گرفتن کنترل یا تغییر اجباری مد. |
| ۲ | ادامه سقوط زیر مرز ورود | ورود خودکار از ‎MANUAL‎ در ۹۹٫۵۲ متر و از ‎AUTO‎ در ۹۹٫۷۱ متر؛ شتاب هر دو بیش از پنج. |
| ۳ | اوج‌گیری و افق پایدار | کنترل با ‎TECS‎، رسیدن به باند ۲۰۰ متر و احراز پایداری؛ سرعت از حداقل مدل پایین‌تر نرفت. |
| ۴ | انتخاب ‎FBWA‎ در کمتر از پنج ثانیه | خلبان پس از تثبیت تغییر مد می‌دهد؛ ‎FBWA‎ پذیرفته می‌شود، پرنده مسلح می‌ماند و چتر آزاد نمی‌شود. |
| ۵ | بی‌پاسخ‌ماندن خلبان بیش از پنج ثانیه | درخواست ‎AP_Parachute‎، خروجی رهاساز، موتور در حد قطع و ‎disarm‎ تأیید شده‌اند. |
| ۶ | ناتوانی در اوج‌گیری یا تداوم نزول | پس از گرفتن کنترل، خرابی پیشران القا می‌شود؛ نبود پیشرفت در ۷۳٫۵۴ متر ‎Home‎ به درخواست چتر می‌انجامد. |
| ۷ | غیرفعال‌بودن ‎RESCUE‎ | با ‎RSC_ENABLE=0‎ هیچ ورود، هشدار یا رهاسازیِ ناشی از این ناظر ثبت نمی‌شود. |

چهارده رگرسیون مهندسی علاوه بر پذیرش بررسی شده‌اند: پرواز و تیک‌آف عادی، گذرای کوتاه، نزول معمول، نزول تند ثابت، بالاکشیدن موفق و رهاشده، بانک و شکست پیشران. این‌ها گزینه‌های اضافی پذیرش در پنل نیستند. در یک اجرای نزول معمول، مهلت نزدیک‌شدنِ ابزار آزمون زود تمام شد؛ تکرار همان شرط با زمان بیشتر و بدون تغییر فریمور موفق بود. هر دو ثبت نگه داشته شده‌اند.

ویدئوها بازپخش گرافیکی داده‌های واقعیِ شبیه‌ساز هستند، نه فیلم پرنده واقعی. بازآزمایی سناریوی بدون پاسخ برای ثبت کامل بازشدن چتر نیز جدا نگه داشته شده است. مجموعه اصلی همچنان همان هفت سناریو و هشت پرواز پذیرش است.

فهرست شواهد، هش باینری و هر شرط کنترل‌شده در ‎low-height-verification.json‎ آمده است. آزمایش‌های حاضر تضمین عملکرد روی سخت‌افزار واقعی، زمین متغیر یا هر نوع پرنده را ایجاد نمی‌کنند.